شرح آزمایش :

ابتدا در انجام این آزمایش ،سه بالن 250 را برداشته ودر هر کدام 1 گرم کربن اکتیو اضافه می کنیم.

در ضمن در این آزمایش باید از استیک اسید 1مولار استفاده شود.

14 سی سی از اسید مورد نظر را بر داشته ودر هر کدام به حجم 250 می رسانیم .

سپس هریک از نمونه ها را در دستگاه شیکر (همزن ) قرار داده و 15 الی 20 دقیقه منتظر می شویم.

توجه :

این کار باعث می شود که سطج تماس افزایش یابد و جذب سریعتر انجام گیرد.

در ارلنی به کمک قیف وکاغذ صافی ، محلول مورد در نظر را صاف کرده و در ادامه ی کار از محلول زیر صافی  10 سی سی بر داشته وبا سود 0.5 مولار در حضور فنول فتالئین تیتر می کنیم.

در فرمول N1V1= N2V2 قرار داده تا غلظت بدست آید :

X=N.V.E

توجه :

در هنگام صاف کردن دقت شود که چند قطره که اول باید دور ریخته شود ، زیرا ممکن است محلول مورد نظر در اثر آلودگی صافی ویا قیف تغییر غلظت دهد.

مقادیر گزارش شده بشرح زیر است :

1:10.5

2:4.5

3:2.40